COMO PRIMERA MEDIDA, TENES QUE VER EN QUE ESTADO ESTAN LAS INTERFACES, PUES PUEDEN ESTAR DESABILITADAS.

[admin@MikroTik] > int

[admin@MikroTik] interface> pr

Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running

#    NAME                                    TYPE             RX-RATE    TX-RATE    MTU

0  R ether1                                  ether            0          0          1500

1  X ether2                                  ether            0          0          1500

[admin@MikroTik] interface>

SI POR CASUALIDAD TENES ALGUNA INTERFACE CON UNA “X” COM EN EL CASO DE LA INTERFACE ether2 TENES QUE HABILITARLA DE LA SIG. MANERA.

[admin@MikroTik] interface> enable 1

[admin@MikroTik] interface> pr

Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running

#    NAME                                    TYPE             RX-RATE    TX-RATE    MTU

0  R ether1                                  ether            0          0          1500

1  R ether2                                  ether            0          0          1500

[admin@MikroTik] interface>

ASIGNAR LAS IP A CADA INTERFACE.

[admin@MikroTik] > ip

[admin@MikroTik] ip> add

[admin@MikroTik] ip address> add address 200.222.35.33/30 interface ether2

[admin@MikroTik] ip address> add address 192.168.0.1/24 interface ether1

[admin@MikroTik] ip address> pr

Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic

#   ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE

0   200.222.35.33/30   200.222.35.32   200.222.35.35   ether2

1   192.168.0.1/24     192.168.0.0     192.168.0.255   ether1

[admin@MikroTik] ip address>

CREAR EL DEFAULT GATEWAY

[admin@MikroTik] > ip

[admin@MikroTik] ip> route

[admin@MikroTik] ip route> add dst-address 0.0.0.0/0 gateway 200.222.35.34

[admin@MikroTik] ip route> pr

Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,

C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf

#     DST-ADDRESS        PREFSRC         G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE

0 ADC 192.168.0.0/24     192.168.0.1                               			 ether1

1 ADC 200.222.35.32/30   200.222.35.33                         			 ether2

2 A S 0.0.0.0/0                          		r 200.222.35.34            		 ether2

[admin@MikroTik] ip route>

UNA VES REALIZADO ESTO, YA DEBERIA PODER HER UN PING DESDE EL ROUTER A LA PC 192.168.0.3 Y A CUALQUIER IP DE INTERNET. (PROBALO PARA CONFIRMAR QUE AMBAS INTERFACES ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE)

CREAR EL NAT PARA PODER COMPARTIR INTERNET EN LA RED INTERNA Y QUE LAS MISMAS PUEDAN NAVEGAR.

[admin@MikroTik] > ip

[admin@MikroTik] ip> fir

[admin@MikroTik] ip firewall> nat

[admin@MikroTik] ip firewall nat>

[admin@MikroTik] ip firewall nat> add chain=srcnat out-interf=ether2 action=masquerade

[admin@MikroTik] ip firewall nat> pr

Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic

0   chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade

[admin@MikroTik] ip firewall nat>

CONFIGURAR EL SERVICIO DE CACHE DE DNS

[admin@MikroTik] ip> ..

[admin@MikroTik] > ip

[admin@MikroTik] ip> dns

[admin@MikroTik] ip dns> pr

primary-dns: 0.0.0.0

secondary-dns: 0.0.0.0

allow-remote-requests: no

cache-size: 2048KiB

cache-max-ttl: 1w

cache-used: 16KiB

COLOCAR LAS IP DE VUESTRO PROVEDOR EN LUGAR DE LAS DE EJEMPLO

[admin@MikroTik] ip dns> set primary-dns=217.15.32.2 secondary-dns=200.45.191.35 allow-re

mote=yes

[admin@MikroTik] ip dns> pr

primary-dns: 200.69.193.1

secondary-dns: 200.69.193.2

allow-remote-requests: yes

cache-size: 2048KiB

cache-max-ttl: 1w

cache-used: 16KiB

[admin@MikroTik] ip dns>

SI A LA PC QUE TENES CONECTADA EN LA RED INTERNA CON LA IP 192.168.0.3

CONFIGURAR LA PUERTA DE ENLACE Y EL DNS PRIMARIO CON LA IP 192.168.0.1

YA DEBERIAS PODER NAVEGAR PERFECTAMENTE.

SERIA MUY BUENO QUE TUS CLIENTES SE CONECTEN A TU RED VIA UNA CONECCION RASS PPPOE COMO SI FUESE QUE CADA UNO TUBIESE UN ADSL.

PARA ESTO DEBERIA TENER QUE HABILITAR EL SERVICIO DE PPPOE , CREAR UN POOL DE IP Y CREAR LOS DISTINTOS PROFILE PARA LA ASIGNACION DE DISTINTAS VELOCIDADES Y POR ULTIMO EL SECRET PARA EL USUARIO Y LA CONTRASEÑA QUE SE LE ASIGNARA A CADA USUARIO PARA PODER CONECTARSE A LA RED Y NAVEGAR.

BUENO, SUERTE

Saludos cordiales,

SILVIO

Venta de equipamiento wireless  900mhz, 2.4Ghz, 5.8Ghz

Adrian Bruno

Msn/Mail: powercacho@hotmail.com

Msn/Mail: cachawireless@hotmail.com

Tel/Fax:  0342-4260014