Bueno ahora les traigo un pequeño articulo de mikrotik (http://www.mikrotik.com) , mikrotik es un router/firewall con  elque  ahora me encuentro experimentando, despues de haber jugado mucho tiempo con smoothwall (http://www.smoothwall.org) e ipcop (http://www.ipcop.org) estos 2 ultimos son totalmente gratuitos muy sencillos de utilizar y muy eficientes para hacer su trabajo… bueno tenia ke ser linux, bueno el cambio a mikrotik fue por la razon de que esta 2 alternativas libres eran muy basicas y kedaban cortas en muchas cosas mas avanzadas como filtrado de paquetes p2p, redes y otras cositas simpaticas… es por esto ke Mikrotik me dejo realmente impresionado con su facilidad para hacer las cosas, este cuenta con una interfaz llamanda winbox la que hace muy facil el monitoreo en tiempo real de el router/firewall, tambien se puede entrar por ssh o telnet si lo desean, lo otro muy interesante de este producto es la documentacion.. la cual esta en ingles… pero es realmente muy buena muy detallada y con muchos ejemplos utilies, si fuera por precio este depende del nivel que uno quiera de funcionalidades (http://www.mikrotik.com/software.php)

bueno aqui les dejo algo con lo que eh estado trabajando estos dias

primero un ejemplo de como dividir el ancho de banda equitativamente entre los usuarios ke generan trafico, este ejemplo funciona de la siguiente manera.

Tenemos una linea de 1 mega, si un usuario descarga solo algo logra ocupar el 100% de la linea, luego si otro usuario empieza a descargar algo los 2 logran la mitad osea cada uno 512, en el caso ke uno solo use 256 el otro obtiene lo restante de este usuario osea 512+256=768, este ejemplo sirve para N usuarios

Primero marcamos los paquetes que vienen desde 192.168.0.0/24 (nuestra red local)

/ip firewall mangle add chain=forward src-address=192.168.0.0/24 action=mark-connection new-connection-mark=users-con
/ip firewall mangle add connection-mark=users-con action=mark-packet new-packet-mark=users chain=forward

Luego creamos las 2 nuevas PCQ (per connection Queue). El primero, llamado pcq-download agrupa a todo el trafico por direccion de destino. esta cola se le asigna a la interfaz Local, esta debe cread una cola dinamica para cada direccion de destino (usuario) que este bajando desde la red local . La segunda, llamada pcq-upload agrupa el trafico desde las direcciones de partida. Esta interfaz se debe asignar a la interfaz Public (internet) esta debe generar una cola dinamica por cada usuario que este subiendo algo a la internet desde la red local.

/queue type add name=pcq-download kind=pcq pcq-classifier=dst-address
/queue type add name=pcq-upload kind=pcq pcq-classifier=src-address

Finalmente hacemos el arbol de colas para el trafico de “Download”

/queue tree add name=Download parent=Local max-limit=1024000 priority=1
/queue tree add parent=Download queue=pcq-download packet-mark=users

y tambien para el trafico de “upload”

/queue tree add name=Upload parent=Public max-limit=256000 priority=1
/queue tree add parent=Upload queue=pcq-upload packet-mark=users

bueno y lo otro que tambien se puede hacer es marcar el trafico P2P (kazza, bittorrent, emule, etc) para que tenga una menor prioridad y tambien asignarle un ancho de banda menor, esto lo hacemos de la siguiente manera

primero marcando el trafico de los p2p

/ip firewall mangle add chain=forward p2p=all-p2p action=mark-connection new-connection-mark=p2p_conn
/ip firewall mangle add chain=forward connection-mark=p2p_conn action=mark-packet new-packet-mark=p2p

luego asignandole un prioridad baja y ademas asigandole muy poco ancho de banda (64kbps) de nuestro total de 1 mega

/queue tree add parent=Public packet-mark=p2p limit-at=3000 max-limit=64000 priority=8
/queue tree add parent=Local packet-mark=p2p limit-at=3000 max-limit=64000 priority=8

Bueno este ejemplo lo probe en el mikrotik de mi casa y funciona de maravilla … supongo ke se puede hacer de otra forma y mejor, si alguien sabe como digamelo =) gracias

Gentileza de Ozzito (el capo de Mikrotik  chile)

Venta de equipamiento wireless  900mhz, 2.4Ghz, 5.8Ghz

Adrian Bruno

Msn/Mail: powercacho@hotmail.com

Msn/Mail: cachawireless@hotmail.com

Tel/Fax:  0342-4260014