## Problemas con la hora en Mikrotik

Hacen algunas versiones atrás se introdujo un cambio en el tratamiento de la hora en el Mikrotik RouterOS pero con eso llevo a que se ingresará un bug al sistema.

Muchas veces se quiere limitar que cierta queue trabaje durante un tiempo (time option) pero cuando ponemos el intervalo vemos que no trabaja la coleta. Otras veces queremos activar una regla de firewall para cierto tiempo y también vemos que no trabaja. Para aclarar como esta funcionando actualmente va la siguiente explicación.

Si queremos trabajar en queues, el time (opción de tiempo) se rige por la hora que tiene seteada el clock del router.

Si queremos trabajar en firewall, el time se rige por la hora GMT, en el caso de Argentina son +3.

Este error lo solucionan en la Versión v3 del RouterOS, solamente están haciendo arreglos de pequeños bugs en la versión 2.9.