Esto es un ejemplo de cómo agregar múltiples interfaces de red por un tunel

En particular, se muestra como agregar múltiples interfaces virtuales (EoIP) para conseguir el rendimiento máximo del MT con el énfasis sobre la disponibilidad

Objetivo:

Usted aprenderá a unir(conectar) estaciones remotas vía múltiples links físicos. El tunel combinado entregará el rendimiento más alto y la disponibilidad entre los links individuales.

Diagrama de Red

Dos routerboard R1 y R2 son interconectadas vía wireless. Interfaces inalámbricos a ambos lados se le han asignado direcciones de IP

Empezamos

Bonding podría ser usado sólo sobre la capa OSI 2 (Nivel ethernet) conexiones. Así tenemos que crear interfaces EoIP sobre cada uno de los links wireless.

Se hace asi:

En el router R1:

[admin@MikroTik] > /interface eoip add remote-address=10.0.1.1/24 tunnel-id=1

[admin@MikroTik] > /interface eoip add remote-address=10.0.2.1/24 tunnel-id=2

En el router R2:

[admin@MikroTik] > /interface eoip add remote-address=10.1.1.1/24 tunnel-id=1

[admin@MikroTik] > /interface eoip add remote-address=10.2.2.1/24 tunnel-id=2

El segundo paso debe añadir el interfaz bonding y especificar las interfaces EoIP como esclavos:

En el router R1:

[admin@MikroTik] > / interface bonding add slaves=eoip-tunnel1,eoip-tunnel2 mode=balance-rr

En el router R2:

[admin@MikroTik] > / ip address add address 192.168.0.2/24 interface=bonding1

Ahora los dos router son capaces de alcanzar el uno al otro usando direcciones de la red de 192.168.0.0/24. Para verificar la funcionalidad de interfaz bonding, haga lo siguiente:

En router R1:

[admin@MikroTik] > /interface monitor-traffic eoip-tunnel1,eoip-tunnel2

En router R2:

[admin@MikroTik] > /tool bandwidth-test 192.168.0.1 direction=transmit

Usted debería ver que el tráfico es distribuido igualmente a través de ambos interfaces EoIP:

[admin@MikroTik] > /int monitor-traffic eoip-tunnel1,eoip-tunnel2

received-packets-per-second: 685      685

received-bits-per-second: 8.0Mbps  8.0Mbps

sent-packets-per-second: 21       20

sent-bits-per-second: 11.9kbps 11.0kbps

received-packets-per-second: 898      899

received-bits-per-second: 10.6Mbps 10.6Mbps

sent-packets-per-second: 20       21

sent-bits-per-second: 11.0kbps 11.9kbps

received-packets-per-second: 975      975

received-bits-per-second: 11.5Mbps 11.5Mbps

sent-packets-per-second: 22       22

sent-bits-per-second: 12.4kbps 12.3kbps

received-packets-per-second: 980      980

received-bits-per-second: 11.6Mbps 11.6Mbps

sent-packets-per-second: 21       21

sent-bits-per-second: 11.9kbps 11.8kbps

received-packets-per-second: 977      977

received-bits-per-second: 11.6Mbps 11.5Mbps

sent-packets-per-second: 21       21

sent-bits-per-second: 11.9kbps 11.8kbps

-- [Q quit|D dump|C-z pause]

[admin@MikroTik] >

Monitoreando los Links

Si interface de bonding se cae. Es porque no se realiza ninguna supervision, por consiguiente, el conductor de del bonding es inconsciente de problemas con los links subyacentes. El permiso del link que supervisa es un deber en la mayor parte de configuraciones de bonding. Para permitir el link de ARP que supervisa (recomendado), haga lo siguiente:

Router R1

[admin@MikroTik] > / interface bonding set bonding1 link-monitoring=arp arp-ip-targets=192.168.0.2

Router R2

[admin@MikroTik] > / interface bonding set bonding1 link-monitoring=arp arp-ip-targets=192.168.0.1

Venta de equipamiento wireless  900mhz, 2.4Ghz, 5.8Ghz

Adrian Bruno

Msn/Mail: powercacho@hotmail.com

Msn/Mail: cachawireless@hotmail.com

Tel/Fax:  0342-4260014