Lucha contra el SPAM. Escrito por Carlos Campano. Hoooola a todos, hoy 24 de diciembre, día de fiestas navideñas me levanto tranquilo a eso de las 11 am, luego de acostarme aproximadamente a las 4:30, por causa de algunos experimentos en php y sql para la red, y me encuentro con la grata sorpresa que el mikrotik que controla a WI-FI_Net, esta bajo el incesante envio de SPAM, por lo que al mirar en el manualcillo y siguiendo los consejos de Maximiliano (consultor de mikrotik Argentina) he establecido dos pequeñas reglas que limiran a los spammers, dejando como máximo 10 entradas simultaneas (conexiones TCP) ya que al llegar a estas 10 conexiones la IP del spammer se adjunta en una lista de Spam, la cual es bloqueada (denegada con un drop) por 2 horas, así evitando que un tryano, spyware, malware, etc., etc. nos convierta a nuestro routercirijillo en un enjambre de correo basura. /ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp dst-port=25 src-address-list=Spamm action=drop /ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp dst-port=25 connection-limit=10,32 limit=50,5 action=add-src-to-address-list address-list=spammer address-list-timeout=2h Además como regalito de navidad, una regla aplicada a los intentos de login por ssh y telnet, usando el mismo principio de los múltiples intentos, pero más restringido: /ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp dst-port=22-23 src-address-list=AtaqueDicc action=drop /ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp dst-port=22-23 connection-limit=2,32 limit=25,5 action=add-src-to-address-list address-list=AtaqueDicc address-list-timeout=12h.