| Server Conection Failed, DNS no resolve ? |  |
| --- | --- |

Una de las causas de que en una red no podamos ver páginas que sabemos que se encuentran operativas, es el exceso de tráfico, con lo que nuestras peticiones de conexión quedan sin ser aceptadas, es debido a esto que es frecuente el aumentar la prioridad por tipo de paquetes o puertos, es así como existen prioridades para trafico dns y web ( Puerto 53 y 80 respectivamente). En el siguiente caso no se realizará un sistema de prioridades, sino que se establecerá una Cola Dinámica, la que es capaz de administrar el ancho de banda tanto en la subida como en la descarga. Lo primero es marcar los paquetes para nuestra red local: (por mi parte utilizo la 10 .8.1.0/24, estos valores deben cambiarlos para su red) /ip firewall mangle add chain=forward src-address=10.8.1.0/24 action=mark-connection new-connection-mark=users-con /ip firewall mangle add connection-mark=users-con action=mark-packet new-packet-mark=users chain=forward Ahora las PCQ que nos ayudaran a agrupar el marcado por interfaz (tanto para la bajada o conexión local, como para la subida o conexión a Internet) /queue type add name=pcq-download kind=pcq pcq-classifier=dst-address /queue type add name=pcq-upload kind=pcq pcq-classifier=src-address Y ahora a crear la Queue Tree de Descarga, limitando a nuestro ancho de banda (4mbps o 4096000 bps en mi situación: D) respectivo y teniendo en cuenta el nombre de la interfaz local (en mi caso: Lan) /queue tree add name=Download parent=Lan max-limit=4096000 priority=1 /queue tree add parent=Download queue=pcq-download packet-mark=users Ahora repetimos los pasos pero con el ancho de subida (1024000 bps de upload para mi conexión) en la Interfaz correspondiente (Internet para mi router) /queue tree add name=Upload parent=Internet max-limit=1024000 priority=1 /queue tree add parent=Upload queue=pcq-upload packet-mark=users Con esto ya tenemos balanceadas nuestras conexiones, desde el punto de vista de la utilización.