O tutorial a seguir refere-se ao Ovislink mais o procedimento é o mesmo em Gi-link,Edmax, Zinwell e qulquer outro ap com chipset rtl 8186

Introdução

- Bom, antes de tudo, darei uma breve descrição de qual é o problema, para que você não perca tempo lendo todo o tutorial, e chegar 
ao fim e ver que não era bem aquilo que você pensou do que se tratava o mesmo.

Esse tutorial tem o intúito de fazer voltar as configurações originais de um AP (Ponto de Acesso) do tipo Air Live Wireless Acess Point (OVISLINK ou similares) e também serve para a restauração original de um modem DSL router do tipo D-link 500g ou similares.

Partindo do que se precisa para fazer isso:

- Computador com a rede TCP/IP configurada com o IP de acesso ao TFTP do modem. (Para se comunicarem)
- Cabo de rede ligado ao AP ou ao Modem.
- Modem ou AP ligados ( mesmo se os mesmos estiverem travados )

Observações:

- Com irei saber o IP de acesso ao TFTP? No manual do modem geralmente vem dizendo qual é o IP de rede do modem.ou senão pegue
esse programa aqui da REALTEK ( http://www.aprouter.com.br/new2006/htm/download.php ) é o primeiro arquivo com o nome de: RTLAPConf. Ele irá descobrir/encontrar o AP. PS.: Se mesmo assim não der, procure na página do seu AP/modem, qual seria o endereço.(no Ovislink geralmente é 192.168.1.6).

- Como configurar a rede para achar o Ap/modem? R:  É o 2o passo.

- Saber a versão do seu AP/modem, pois, você terá que achar um firmware que faça seu AP/modem voltar ao original. Ps.: o tutorial ensina 
como fazer o procedimento, mas não desponabiliza todos os arquivos para todos os APs/Modens existentes. Isso fica por conta do usuário,
pois, eu não tenho tempo para ficar procurando na internet cada firmware para voltar ao original. Mas vai uma dica: no site do fabricante do
seu AP/modem, geralmente há esses arquivos.

- O tutorial tomará como exemplo o AP Ovislink Air Live WL-5460AP, pois é o AP que eu tenho e que tive problemas, por tanto, o "sortudo"
que tiver esse problema nesse Ap terá os arquivos aqui de mão beijada. :P

Configurando sua rede TCP/IP

- No caso, o ip usado para comunicar via TFTP no Ovislink WL-5640AP é 192.168.1.6 , então vá em  Settings -> Network Connections.

- Depois de disso clique na sua rede local onde está conectado o cabo de rede que está ligado ao AP e mande abrir em properties (propriedades), selecione o TCP/IP e clique em properties, coloque no Ip Adress 192.168.1.X   (você pode definir o numero a ser usado no X, não sendo o 6) Subnet Mask (Mascara de rede) 255.255.255.0

Dê, Ok ou mande aplicar.

- Vá no RUN ou executar e digite:  Ping 192.168.1.6  ... se houver resposta beleza! Se não houver resposta, procure na página do fabricante
do seu AP/modem o IP de acesso ao TFTP do aparelho. Pois pode variar de modelo para modelo. Quando você achar, configure do mesmo modo, mudando apenas o ultimo numero.

-Obs: O cabo deve estar conectado na porta LAN-1.

TFTP, o que é e como utiliza-lo

- Trata-se de um servidor semelhante ao FTP, só que trafega dados via UDP e não requer autenticação. Esse tipo de servidor é usado, por exemplo, em máquinas que dão boot via rede.  TFTP (Trivial Files Transfer Port)

- O comando a ser usado será:

tftp -i 192.168.1.6 put ARQUIVO.BIN

- Abra o command-prompt ("dos") e vá para o c:      ( pode-se dar o comando cd.. e depois cd.. até chegar ao c:  ou senão cd\

- Coloque o arquivo do seu firmware no c: ( Isso pode ser feito pelo windows explorer )

- Após o arquivo .BIN (o firmware) estar no seu c: , você irá no command-prompt ( Já no c: ) e digitar:
tftp -i 192.168.1.6 put aquivo.bin  ,  observe que o arquivo.bin você irá substituir pelo nome do arquivo firmware que está no c:  .

- Após isso o arquivo.bin irá ser mandado ao AP e no proprio command-prompt irá aparecer a mensagem de que o arquivo foi enviado.

- O Ap/modem irá se rebootar sozinho (mas se não rebootar em 40segundos, faça você mesmo) e irá depois disso iniciar com as configurações de IP padrão. Daí é você voltar no TCP/IP e reconfigurar o IP, colocando no mesmo seguimento, POR EXEMPLO:
[ Se no manual está como padrão 192.168.2.1, você coloca o TCP/IP da sua rede local no mesmo seguimento 192.168.2.2 ]

Depois disso, você irá pingar o AP, pelo RUN (executar): ping 192.168.2.1    .. houve resposta? SIM. então abra seu browser de preferencia ao firefox e digite o ip que você pingou e pronto, você está acessando novamente as WEB configurações do seu AP.

Não houve resposta? Olhe se o modem ja está iniciado pelos LEDS, se estiver, olhe então no manual qual é o IP certo.

Nesta altura, seu modem ja está funcionando corretamente ( está destravado / vivo / respirando ), a unica complicação é achar
o IP certo para acessa-lo, mas isso é so baixar o manual do modem no site do fabricante. Ps.: Use o programa do REALTEK la em cima no passo 2.

NOTAS

- Primeira nota: EU, não me responsabilizo por nada, corra o risco você mesmo. Se você acha que não da conta, ou o tutorial não lhe foi satisfeito, então manda para um técnico arrumar.

- Segunda nota: Não veio o manual junto ao seu equipamento? Corra no www.google.com.br e procure pelo site do fabricante e baixe por lá o manual do seu equipamento.

- Terceira nota: Não use um firmware de uma versão de aparelho em outro aparelho, há grande probabilidade de seu equipamento travar novamente e ser até pior, pode até danifica-lo. Ex. Não use o firmware do 5460 no 1120.

-Quarta nota: Não confie nos arquivos aqui colocados, pois podem ser contribuições e eu não sei a origem e a veracidade dos mesmos, mas quem mandar pode ter certeza que colocarei o nick e o email do sujeito aqui, para que se algo der errado, você mesmo tire satisfação com o mesmo.

-Quinta e ultima nota: Leia bem os manuais.