Segue aqui a maneira de se configuar um ap ou cliente com firmware wive.

o arquivo "/etc/network/interfases" é onde se altera os ip e os mac do AP.

O meu fica + ou - assim;

BRIDGE_START=yes
#When auto_bridge is "yes" then init.script makes bridge itself
# when aut_bridge is "no" then init.script start /etc/network/bridge
AUTO_BRIDGE=yes
BR0_IPADDR=194.168.0.50/24

IPV4_FORWARD_ENABLE=yes
START_IPTABLES=yes

ETH0_ENABLED=yes
ETH0_IPADDR=192.168.0.50/24
ETH0_MACADDR=00006c576976
ETH0_DEVICE=eth0

ETH1_ENABLED=no
ETH1_IPADDR=192.168.1.50/24
ETH1_MACADDR=00006c576977
ETH1_DEVICE=eth1

WLAN_ENABLED=yes (Atenção aqui pq se estiver no o ap nãp conecta) 
WLAN_IPADDR=192.168.2.50/24
WLAN_MACADDR=00006c576978


o arquivo "/etc/network/wifi/general" é onde se coloca ele em seu modo de operação AP, CLIENTE, REPETIDOR e etc... e coloca-se o nome da rede tbm..

O meu fica + ou - assim;

#!/bin/sh

#Set ESSID of wirelless Infrastructure Network
iwpriv wlan0 set_mib ssid="NOME DA SUA REDE"

iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=1 (0= SUA REFDE FICA APARENTE, 1= SUA REDE FICA OCULTA) 

#Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 – AdHoc (AQUI DEFINESSE O MODE DE OPREÇÃO DO RADIO)
iwpriv wlan0 set_mib opmode=16

#Set Regulatory Domain:
# "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available.
# FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6
iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6

#Set Channel here
iwpriv wlan0 set_mib channel=10 (AQUI DEFINESSE O CANAL DO RADIO)

#Set Initial Gain: in range 0-7
# It seems to be sens but maybe not. Just test
iwpriv wlan0 set_mib initialGain=24

#Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation
# Please Change it in variable
CCKPOWER=20 (AQUI DEFINESSE A POTÊNCIA DO RADIO)(NÃO ECEDER 26)
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010

#Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation
# Please Change it in variable
OFDMPOWER=18 (AQUI DEFINESSE A POTÊNCIA DO RADIO)(NÃO ECEDER 20)

iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=10101010101010101010101010101010101010 10101010

iwpriv wlan0 set_mib basicrates=1024
iwpriv wlan0 set_mib oprates=1024
iwpriv wlan0 set_mib fixrate=1
iwpriv wlan0 set_mib autorate=1

iwpriv wlan0 set_mib band=3 (1= BANDA B 2= BANDA G E 3 BANDA  B e G)

iwpriv wlan0 set_mib bcnint=200

#RTS/CTS Threshold
iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346

iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
#iwpriv wlan0 set_mib expired_time=60
iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1

iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1
iwpriv wlan0 set_mib preamble=0

iwpriv wlan0 set_mib shortretry=20
iwpriv wlan0 set_mib longretry=20

#iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0
#iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0
#iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7
#iwpriv wlan0 set_mib led_type=7

#G protection
iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0

#For bridged mode set this parameters
# Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface
# be carefull it says disabled, so make inverse in your decision
iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0(0= NAT DESATIVADO 1= NAT ATIVADO)
# Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on other
# and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one de
iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0

iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=0

#Block packets between clients connected
# 0 - disable; 1 - block relay;2 - block relay but passup
iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0

iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0


o arquivo "/etc/network/wife/wep" é onde vc coloca a criptografia da sua rede 

O meu fica + ou - assim;
#!/bin/sh

#Encryption mode:
# 0 - disabled; 1 - WEP64; 5 - WEP128; 2 - WPA
iwpriv wlan0 set_mib encmode=5

#Number of key for encrypt. Range 0-3
iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=0 (LEMBRANDO QUE A CONTAGEM NO WINDONS COMEÇA DO 1 ENTÃO 0 NO AP= 1 NO WIN)

#10 digits for 64bit
iwpriv wlan0 set_mib wepkey1=11223344556677889900112233
iwpriv wlan0 set_mib wepkey2=1122334455
#26 digits for 128bit
iwpriv wlan0 set_mib wepkey3=11223344556677889910111213
iwpriv wlan0 set_mib wepkey4=11223344556677889910111213


o arquivo "/etc/network/routes" fica o gatway da sua rede.

o meu fica + ou - assim; 

#!/bin/sh

ip route add default via 194.168.201.254

OBS:

No firmware wive verção 5.0 após terminar de editar seu arquivo tecle uma vem

ESC e “:wq” para sair e salve;

ESC e “:x” para sair sem salvar.

No wive verção 6.0 depois de sair e tersalvo o arquivo digite o comando fs save e so então reboot o AP.

A senha padrão de firmware wive é usuário root e senha rtl8186

Para alterar a senha é sodigitar o comando passwd dar um ENTER e digitar a nova senha.

Espero que ajude!

Comandos do Firmware wivw 5.0

Vi= ediror de texto Exp: vi /etc/network/wife/wep

Rssi= ver conecções estabelecidas e seus respectivos macs

Rssi_graph= ver conecções estabelecidas em modulo gráfico

Scanner= ver rede que estejam ao alcance

Ping= ping um endereço ip

Reboot= reboota o ap

/etc/network/wifereset= recarega as configurações feitas anteriormente nos aquivos /etc/network/wep, /etc/network/wife/general, /etc/network/interfaces e /etc/network/routes

Uptime= ver a quanto tempo o ap esta ligado

Comandos do Firmware wivw 6.0

Vi= ediror de texto Exp: vi /etc/network/wife/wep

Wl Rssi= ver conecções estabelecidas e seus respectivos macs

Wl Rssigraph= ver conecções estabelecidas em modulo gráfico

Wl scanner= ver rede que estejam ao alcance

Ping= ping um endereço ip

Reboot= reboota o ap

/etc/network/wifereset= recarega as configurações feitas anteriormente nos aquivos /etc/network/wep, /etc/network/wife/general, /etc/network/interfaces e /etc/network/routes

telnet= acessa outros aps via telnet

Uptime= ver a quanto tempo o ap esta ligado

Fs save= salva modificações efetuadas