## PROJETO BÁSICO

(De acordo com a Res. nº 272 da Anatel – SCM, de 9 de agosto de 2001, Anexo II)

## OBJETO

OUTORGA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM sendo um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço, distinguindo-se de o Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC). Sendo assim, declaramos que estamos em conformidade e cumprimento ao ANEXO À RESOLUÇÃO N.º 272, DE 9 DE AGOSTO DE 2001, Artigo 66, que diz:

Na prestação do SCM não é permitida a oferta de serviço com as características do Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC), em especial o encaminhamento de tráfego telefônico por meio da rede de SCM simultaneamente originado e terminado nas redes do STFC.

## PROPONENTE

F P TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ sob nº 10.679.911/0001-40

Endereço: Rua 212, nº 30, Sala C, Município de Morrinhos, Estado de Goiás

Fone: (64) 3413-1080

Responsável Técnico:

Fábio Vieira dos Santos

Técnico em Telecomunicações

CREA-GO 9397/TD-GO

Morrinhos – GO, 22 de fevereiro de 2010

INDICE

1.	ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3

2.	ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	3

3.	RADIOFREQUÊNCIAS PRETENDIDAS	3

4.	PONTOS DE INTERCONEXÃO PREVISTOS	3

5.	DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA PRETENDIDO	3

6.	DIAGRAMAS ILUSTRATIVOS	6

7.	FINALIDADE DO SISTEMA	6

8.	CRONOGRAMA E PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO	6

# ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Toda Território Nacional

# ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de âmbito Regional, Estadual, Nacional e Internacional.

# RADIOFREQUÊNCIAS PRETENDIDAS

2400-2483,5 MHz e 5725-5850 MHz. Declaramos, para fins de atendimento às Resoluções nº. 365 e nº. 397 da Anatel, no inicio das operações e funcionamento, estaremos em conformidade com o Regulamento Sobre Equipamentos de Radiação Restrita, utilizando Tecnologia de Espalhamento Espectral ou Tecnologia de Multiplexação Ortogonal por Divisão de Freqüência, nas faixas de radiofreqüências supracitadas.

# PONTOS DE INTERCONEXÃO PREVISTOS

Interconexão: ligação de Redes de Telecomunicações funcionalmente compatíveis, de modo que os Usuários de serviços de uma das redes possam comunicar-se com Usuários de serviços de outra ou acessar serviços nela disponíveis; Seguindo a finalidade do sistema (item 7) deste projeto, os pontos previstos são:

| Endereço | Cidade | UF | Latitude | Longitude | (ANF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodovia GO 213, nº1, Zona Rural. | Morrinhos | GO | 17º 43’ 467”S | 49º 03’ 864”W | 863 |

Em conformidade ao ANEXO À RESOLUÇÃO N.º 410, DE 11 DE JULHO DE 2005, sobre REGULAMENTO GERAL DE INTERCONEXÃO, no Art. 25, § 2º. A ligação de Redes de Telecomunicações de suporte a backbone Internet é considerada Interconexão classe V.

# DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA PRETENDIDO

5.1 – Funcionalidade

5.1.1 – Definição da tecnologia

Uma Wireless LAN (WLAN) usando o padrão IEEE 802.11, conhecido também pelo nome de Wi-Fi, abreviatura de “wireless fidelity” (fidelidade sem fios) e marca registrada pertencente à Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA).

5.1.2 – Elemento Irradiante

Para a escolha correta do elemento irradiante serão levados em conta fatores específicos de cada área de prestação do serviço, como a topografia, o diâmetro urbano e a quantidade de usuários estimados.

5.1.3 – Protocolo de Rede IP

Em cima da estrutura física da rede, será implantada a estrutura lógica, adotando o protocolo de internet – IP, que é o utilizado na Internet para fornecer os endereços e funções de roteamento de pacotes. O sistema fornecerá um IP por usuário, este poderá ser publico ou privado, fixo ou alternado (DHCP).

5.1.5 – Controle e Garantia de Banda

Servidor central fará um gerenciamento da alocação da largura de banda a cada usuário da rede, auxiliado pelos “Wireless Routers”.

A garantia de banda será um compromisso entre a distância e a visada direta, isto é, quanto mais distante estiver o usuário será utilizada uma codificação menos robusta (que não tenha a característica de transportar muitos bits/hertz).

5.1.6 – Autenticação de Usuários

Finalidade especifica do Servidor Central, que contabiliza o acesso e a utilização da rede “wireless” através de um servidor de RADIUS, verificando nome de usuários e senha, após a autenticação, liberando-o para o acesso a rede publica.

5.2 – Principais Pontos de Presença

Morrinhos/GO.

5.3 – Principais Blocos Constituintes e Suas Funções

5.3.1 – Estação provedora de acesso, responsável por receber o link Internet, contratado de terceiros, e transmiti-lo por meio aéreo (“wireless”) aos pontos de cliente (alínea “a”), diretamente ou por meios das repetidoras (alínea “b”), respeitando políticas de autenticação e “billing” já citadas.

a -  Ponto multiponto, sinal gerado pelos transmissores, viabiliza o acesso a múltiplos  usuários simultaneamente que dispuserem de hardware adequado para recepção e interligação direta com PC ou redistribuição para rede local, respeitando normas contratuais. Esse tipo de rede estará presente em todas as áreas de prestação do serviço.

b - Ponto-a-ponto, com atribuição de intensificação de sinal gerado pela Estação Provedora de acesso em áreas determinadas, atendendo a demandas específicas e respeitando geografia das células em que se objetiva o provimento do serviço.

5.3.2 - Frame Relay, sistema de transmissão de dados com excelente desempenho em termos de quantidade de informação transmitida, instaurado somente se não houver viabilidade técnica ou econômica para interconectar ponto-a-ponto ao servidor central por “wireless”.

5.3.3 – vSAT, enlace via satélite, sua aplicabilidade será efetuada somente em caso de inviabilidade técnica ou econômica de repetir o sinal por “wireless” e indisponibilidade de “frame relay”. Sua finalidade será interligar ponto-a-ponto as redes “wireless” ao servidor central.

5.4 – Descrição Operacional

5.4.1 – Roteador, como hardware de ponte de todo o sistema de provimento de Banda Larga com a rede publica (Internet).

5.4.2 - Servidor de Autenticação, (item 5.1.6), plataforma “Linux Slackware, iptables” (“Firewall” nativo do Linux), FreeRadius e Banco de dados MySQL. Este servidor central interliga-se com o roteador por meio de cabo “ethernet” (UTP).

5.4.3 – Transceptor (central ou repetidor), equipamento com dupla funcionalidade, roteador “wireless” e ponto de acesso (“access point”), montado em plataforma servidor Intel®, com placas transceptoras de 400 mW de potencia máxima e um sistema de roteamento “wireless” – Mikrotik ®. Sua interligação com o Servidor de Autenticação depende do Bloco Constituinte (item 5.3).

5.4.4 – Antena, elemento irradiante do sistema (item 5.1.2), captando e irradiando sinais, sendo:

a – Provedora, irradia o sinal banda larga para múltiplos usuários da rede, numa angulação de 360º. De acordo com a quantidade de usuários, os modelos poderão variar entre “omni” ou setoriais. Sua conexão com o Transceptor é por meio de cabos RGC213 e conectores Tipo N.

b – Cliente, capta o sinal da rede banda larga, apontando-a a antena provedora com um modelo grade direcional. Sua conexão com o “Bridge Wireless” será  por meio de cabos RGC213 e conectores Tipo N.

5.4.5 – “Bridge Wireless”, com finalidade de detectar o enlace de dados de banda larga e conectar o microcomputador do usuário (desktop, laptop, handpc, etc) à rede.

# DIAGRAMAS ILUSTRATIVOS

Anexo 1 e 2 – Diagramas ilustrativos e simplificados do sistema

# FINALIDADE DO SISTEMA

Fornecer o acesso à rede de banda larga para o usuário residencial e corporativo.

# CRONOGRAMA E PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO

| ### Área de Prestação de Serviço |  | ### Data de Implantação | ### Usuários Estimados |
| --- | --- | --- | --- |
| #### CIDADE | ### UF |  |  |
| Morrinhos | GO | imediato | 500 |

Para demais localidades, prazo máximo será de 18 meses.