Definir o ip da interface LINK

IP / ADDRESS

Botão (+)

Address: 192.168.0.2/24

Network: 192.168.0.0

Broadcast: 192.168.0.255

Interface: Rede Link

Clique em Apply

Definir o ip da interface CLIENTES

IP / ADDRESS

Botão (+)

Address: 10.10.10.1/24

Network: 10.10.10.0

Broadcast: 10.10.10.255

Interface: Rede Cliente

Clique em Apply

Definir Routes

IP / ROUTES

Botão (+)

Destination: 0.0.0.0/0

Gateway: 192.168.0.1

Botão (+)

Destination: 10.10.10.0/24

Gateway: 0.0.0.0

Pref Sorce: 10.10.10.1

Interface: Rede Cliente

Botão (+)

Destination: 192.168.0.0/24

Gateway: 0.0.0.0

Pref Sorce: 192.168.0.2

Interface: Rede Link

Definir o POOL

Clique em IP / POOL

Botao +

Name: IP Range

Addresses : 10.10.10.2-10.10.10.254

Next pool : none

Clique Apply e depois em OK

Configurando ARP

>IP / ARP

Botão (+)

IP Adress: 10.10.10.1

MAC Adress: xx:xx:xx:xx:xx:xx

Interface: Rede Cliente

Comment: Este MAC é do meu micro!

Botão (+)

IP Adress: 192.168.0.1

MAC Adress: xx:xx:xx:xx:xx:xx

Interface: Rede Link

Comment:

Configurando o DHCP Server

>IP / DHCP Server

Botão (+)

Name = DHCP LinK

Interface = Rede Link

Relay = deixe como está

Lease Time = deixe como está

Address Pool = IP Range

Authoritative = no

Aba Networks

clique no (+)

Address = 10.10.10.0/24

Gateway = 10.10.10.1

Netmask = 255.255.255.0 (depois que confirmar, vai aparecer apena o numero 24)

Definir o Ip do DNS

IP / DNS

aba Statics

botão Settings

Primary DNS = 200.165.132.148

Seconday DNS = 200.165.132.155

Marque a opção Allow Remote Requests

IP / Firewall

aba NAT

clique no (+)

Na aba General

Chain = srcnat

Out Interface = Rede Link

aba Action

Action = masquerade

Amarrando IP/MAC

>IP>ARP

botão (+)

IP: Da máquina a qual quer amarrar

MAC ADDRESS: Cuja máquina será ligada

INTERFACE: Cuja máquina será ligada.

Em COMMENT, dê o nome desta ARP

>INTERFACE

Como último procedimento, habilitar em interface Rede Link, o ARP para reply-only.

Limitar conexões por cliente

>IP>FIREWALL

Aba FILTER RULES

botão (+)

CHAIN = FORWARD 
SRC. ADDRESS = 10.10.10.0

PROTOCOL = 6 (TCP)

aba "ADVANCED"

TCP FLAGS: "SYN"

Abra a aba "EXTRA"

"CONNECTION LIMIT"

LIMIT: 30 defina o número de conexões máximas para este cliente.

NETMASK: 24

Aba "ACTION"

ACTION: DROP

Controle de banda

>Menu>QUEUE

Aba Simple Queue

Botão (+)

*NAME = Cliente
*TARGET ADDRESS = 10.10.10.2 
*TARGET UPLOAD – MAX LIMIT = 64k 
*TARGET DOWNLAOD – MAX LIMIT = 256k

Hotspot

IP > HOTSPOT>
Aba Server

Botão (+)

name: seuprovedor
interface: Rede Cliente (a sua interface LAN)
address pool: none
profile: default (aqui marquei hsprof1 para teste)
*Não marque idle timeout e nem o outro..

IP > HOTSPOT
Aba Profiles
name: seuprovedor (mude a vontade)
Hotspot Address: Em branco
DNS Name: auth.provedor.com.br
htmldirectory: hotspot 
rate limit: *deixa desmarcado
depois da um OK!

Aba USERS>profiles
General
name: 128kbps (exemplo de velocidade)
address pool: none
session timeout : desmarcado ou vazio
idle timeout: 02:00:00
keep alive timeout: 01:00:00
status auto refresh: 00:02:00
Shared Users: 1 
rate limit: 128k/128k 
incoming e outgoing nos 4 voce deixa desmarcado!
Open status page: always
marque o Transparent Proxy!

Aba USERS
Botao (+)

General
Server: Seu Provedor

name: Cliente
passw: 123
adress:10.10.10.2

Mac Adress: Endereço físico do cliente.

profile: nome do plano de velocidade

Aba Ip bindings

Botão (+)

adicionar os ma/ip de seus clientes com a

opção accept, e no final de tudo colocar o

ip 0.0.0.0/0 com a opção drop, assim o hotspot drop todos os ips q não for de seus clientes

Configurando Web-proxy/cache com Hotspot:
Depois de configurado o hotspot 
IP > Web-proxy>Setting
Aba General

Port: 3129
Hostname: Seu provedor
Marque Transp Proxy.
Cache Administrador: põe seu email
Maximum obj size: 6000 
Cache drive: system
maximun cache size: 15000000

Maximu ram cache: 32k 

IP > FIREWALL > NAT

Botão +
Chain: dst-nat
protocol: tcp 
dst port: 80
in interface: Rede Cliente

Aba "action" 
action: REDIRECT
to ports: 3129 

IP > HOTSPOT 
aba "servers"
botao "profiles"

HTTP Proxy: 192.168.0.2 (se foi o que voce configurou no mk)
HTTP Proxy Port: 3129 (a porta que configuramos no webproxy)

Controle P2P

>IP>FIREWALL

Aba MANGLE

botão (+)

Aba General

CHAIN: "PREROUTING".

P2P: all-p2p

Aba ACTION

ACTION: MARK CONNECTION

NEW CONNECTION MARK: p2p_conn

Opção PASSTHROUGH ligada

botão (+)

CHAIN: PREROUTING

CONNECTION MARK: p2p_conn

Aba ACTION

ACTION:  MARK PACKET

NEW PACKET MARK: p2p

Menu>QUEUE

Aba QUEUE TREE

botão (+)

*NAME = Defina um nome para a regra 
*PARENT = GLOBAL-IN
*PACKET MARK = p2p 
*QUEUE TYPE = DEFALT 
*PRIORITY = 8 
*MAX LIMIT = 200k

botão (+)

*NAME = Defina um nome para a regra 
*PARENT = GLOBAL-OUT
*PACKET MARK = P2P 
*QUEUE TYPE = DEFALT 
*PRIORITY = 8 
*MAX LIMIT = 70K