Cabeamento de redes, como crimpar os cabos, cabo crossover e cabo par trançado.

O cabeamento por par trançado (Twisted pair) é um tipo de cabo que possui quatro pares de fios entrelaçados dois a dois um ao redor do outro. Esse entrelaçamento dos fios visa cancelar interferências eletromagnéticas de fontes externas e interferências mútuas (linha cruzada ou, em inglês, crosstalk) entre cabos vizinhos. A taxa de giro (medida em giros por metro) é parte da especificação de cada tipo de cabo. Quanto maior o número de giros, mais o ruído é cancelado. Por esse motivo, no momento da crimpagem deve-se desentralaçar os fios o mínimo possível, deixando o conector RJ 45 o mais próximo possível do entrelaçamento, o que diminuirá as interferências. Cabo UTP sem blindagem com 4 pares de fios. Antigamente utilizava-se o cabo coaxial de 50 Ohms em redes de computadores, pelo fato de ser uma rede mais fácil de ser instalada, pois o cabo era parecido com o cabo de antena de televisão e poderia ser instalado em qualquer local sem problemas com interferências. Com o avanço das redes de computadores, aumentando sua taxa de transferência, o cabo coaxial começou a ser substituído pelo cabo par trançado. Principais vantagens do cabo par trançado: - uma maior taxa de transferência de arquivos; - baixo custo do cabo - baixo custo de manutenção da rede. As taxas usadas nas redes com o cabo par trançado são: - 10 Mbps (Ethernet); - 100 Mbps (Fast Ethernet); ou - 1000 Mbps (Gigabit Ethernet). O cabo par trançado é muito comum em equipamentos para internet banda larga como ADSL, CATV e Velox, para ligar a placa de rede nos Hubs, Switches ou Roteador. Esses equipamentos geralmente são instalados em redes domésticas através do cabo UTP CAT5. Taxa de transmissão A qualidade da linha de transmissão que utiliza o par de fios depende da qualidade dos condutores empregados, da bitola dos fios (quanto maior a bitola, menor a resistência ôhmica por quilômetro), das técnicas usadas para a transmissão dos dados através da linha e da proteção dos componentes da linha para evitar a indução nos condutores. A indução ocorre devido a alguma interferência elétrica externa ocasionada por centelhamentos, harmônicos, osciladores, motores ou geradores elétricos, mal conctato ou conctato acidental com outras linhas de transmissão que não estejam isoladas correctamente ou até mesmo tempestades elétricas ou proximidades com linhas de alta tensão. Existem três tipos de cabos Par trançado: - Unshielded Twisted Pair - UTP ou Par Trançado sem Blindagem: é o mais usado atualmente tanto em redes domésticas quanto em grandes redes industriais devido ao fácil manuseio, instalação, permitindo taxas de transmissão de até 100 Mbps com a utilização do cabo CAT 5; é o mais barato para distâncias de até 100 metros; Para distâncias maiores emprega-se cabos de fibra óptica. Sua estrutura é de quatro pares de fios entrelaçados e revestidos por uma capa de PVC. Pela falta de blindagem este tipo de cabo não pode ser instalado próximo a equipamentos que possam gerar campos magnéticos (fios de rede elétrica, motores) e também não podem ficar em ambientes com humidade. - Shield Twisted Pair - STP ou Par Trançado Blindado (cabo com blindagem): É semelhante ao UTP. A diferença é que possui uma blindagem feita com a malha metálica. É usado em ambientes com interferência eletromagnética. Por causa de sua blindagem possue um custo mais elevado. Caso o ambiente possua humidade, grande interferência eletromagnética, distâncias acima de 100 metros ou seja exposto ao sol ainda é aconselhavel o uso de cabos de fibra ótica. - Screened Twisted Pair - ScTP também referenciado como FTP (Foil Twisted Pair), os cabos são cobertos pelo mesmo composto do UTP categoria 5 Plenum, para este tipo de cabo, no entanto, uma película de metal é enrolada sobre todos os os pares trançados, o que contribui para um maior controle de EMI, embora exija maiores cuidados quanto ao aterramento do mesmo. Categoria Os cabos UTP foram padronizados pelas normas da EIA/TIA-568-B e são divididos em 7 categorias, levando em conta o nível de segurança e a bitola do fio, onde os números maiores indicam fios com diâmetros menores, veja abaixo um resumo simplificado dos cabos UTP. - Categoria do cabo 1 (CAT1): Consiste em um cabo blindado com dois pares trançados compostos por fios 26 AWG. São utilizados por equipamentos de telecomunicação e rádio. Foi usado nas primeiras redes Token-ring mas não é aconselhável para uma rede par trançado. (CAT1 não é mais recomendado pela TIA/EIA). - Categoria do cabo 2 (CAT2): É formado por pares de fios blindados (para voz) e pares de fios não blindados (para dados). Também foi projetado para antigas redes token ring E ARCnet chegando a velocidade de 4 Mbps. (CAT2 não é mais recomendado pela TIA/EIA). - Categoria do cabo 3 (CAT3): É um cabo não blindado (UTP) usado para dados de até 10Mbits com a capacidade de banda de até 16 MHz. Foi muito usado nas redes Ethernet criadas nos anos noventa (10BASET). Ele ainda pode ser usado para VOIP, rede de telefonia e redes de comunicação 10BASET e 100BASET4. (CAT3 é recomendado pela norma EIA/TIA-568-B). - Categoria do cabo 4 (CAT4): É um cabo par trançado não blindado (UTP) que pode ser utilizado para transmitir dados a uma frequência de até 20 MHz e dados a 20 Mbps. Foi usado em redes que podem atuar com taxa de transmissão de até 20Mbps como token ring, 10BASET e 100BASET4. Não é mais utilizado pois foi substituido pelos cabos CAT5 e CAT5e. (CAT4 não é mais recomendado pela TIA/EIA). - Categoria do cabo 5 (CAT5): usado em redes fast ethernet em frequências de até 100 MHz com uma taxa de 100 Mbps. (CAT5 não é mais recomendado pela TIA/EIA). - Categoria do cabo 5e (CAT5e): é uma melhoria da categoria 5. Pode ser usado para frequências até 125 MHz em redes 1000BASE-T gigabit ethernet. Ela foi criada com a nova revisão da norma EIA/TIA-568-B. (CAT5e é recomendado pela norma EIA/TIA-568-B). - Categoria do cabo 6 (CAT6): definido pela norma ANSI EIA/TIA-568-B-2.1 possui bitola 24 AWG e banda passante de até 250 MHz e pode ser usado em redes gigabit ethernet a velocidade de 1.000 Mbps. (CAT6 é recomendado pela norma EIA/TIA-568-B). - Categoria 7 (CAT7): foi criado para permitir a criação de rede 10 gigabit Ethernet de 100m usando fio de cobre (apesar de atualmente esse tipo de rede esteja sendo usado pela rede CAT6). As cores dos fios são: - Laranja e Branco - Laranja - Verde e Branco - Azul - Azul e Branco - Verde - Castanho e Branco - Castanho A seqüência de cores na prática não é importante mas a norma EIA/TIA-568-A determina: branco e verde, verde, branco e laranja, azul, branco e azul, laranja, branco e marrom, marrom. Essa seqüência deve ser usada pra ligar um computador a um hub. Se você quer ligar dois computadores diretamente deve ser usado um cabo Crossover. Para evitar confusões no ato de procederem-se conexões a EIA/TIA-568-B prescreve que o par Branco-Azul seja designado com número 1, o par Branco-Laranja número 2, o Branco-Verde número 3 e o Branco- Marrom número 4. Atualmente por facilidade de instalação e conexão as normas brasileiras permitem alternativas de identificação em clores claras. A cor branca do par 1 fica como azul claro-azul, o par 2 branco-laranja, o par 3 verde claro- verde e o par 4 marrom claro-marrom Obs: Existem cabos com diferentes representações destes códigos de cores. - O fio com a cor branca pode ser a cor mais clara; - Fio branco com uma lista de cor; - Fio completamente branco. Neste caso é necessário ter atenção aos cabos que estão entrelaçados; Existem também limites de comprimentos para esse tipo de cabo. É recomendado um limite de 80 à 100 metros de comprimento para que não haja lentidão e perda de pacotes. Obs: A taxa de transmissão de dados correspondente depende dos equipamentos a serem utilizados na implementação da rede, desse jeito você vai guardar o padrão com mais facilidade ( branco do verde, verde...) Crossover Ligação Crossover Dois conectores T568B/T568A Um cabo crossover, também chamado de Rollover ou cabo direto, é um cabo de rede par trançado que permite a ligação de 2 (dois) computadores pelas respectivas placas de rede sem a necessidade de um concentrador (Hub ou Switch) ou a ligação de modems. A alteração dos padrões das pinagens dos conectores RJ45 dos cabos torna possível a configuração de cabo crossover. A ligação é feita com um cabo de par trançado onde tem-se: em uma ponta o padrão T568A, e, em outra, o padrão T568B (utilizado também com modems ADSL). 1ª e 2ª pontas (da esquerda para a direita) - Padrão T568B: - branco laranja (Recepção) - laranja (Recepção) - branco verde (Transmissão) - azul - branco azul - verde (Transmissão) - branco marrom - marrom pino função cor - Padrão T568A: - branco verde (transmissão) - verde (transmissão) - branco laranja (Recepção) - azul - branco azul - laranja (Recepção) - branco marrom - marrom Obs.: A informação sobre transmissão e recepção é baseada na rede 10BASET. As redes Fast Ethernet podem usar os 4 pares de fios. Montagem do Cabo de Rede de Par Trançado CAT3/CAT4/CAT5 ou CAT5e Alicate de crimpar As pontas dos fios devem ficar totalmente dentro do conector RJ45 - Corta-se o cabo de conexão horizontal (para ligar da tomada para o computador) no comprimento desejado (geralmente o cabo deve ter 1,5m). - Em cada ponta, com a lamina do alicate crimpador retira-se a capa de isolamento azul com um comprimento aproximado de 2 cm. - Prepare os oitos pequenos fios para serem inseridos dentro do conector RJ45, obedecendo a seqüência de cores desejada (T568A ou T568B. - Após ajustar os fios na posição corta-se as pontas dos mesmos com um alicate ou com a lamina do próprio crimpador para que todos fiquem no mesmo alinhamento e sem rebarbas, para que não ofereçam dificuldades na inserção no conector RJ45. - Segure firmemente as pontas dos fios e os insira cuidadosamente dentro do conector observando que os fios fiquem bem posicionados. - Examine o cabo percebendo que as cabeças dos fios entraram totalmente no conector RJ45. Caso algum fio ainda não esteja alinhado refaça o item 4 para realinhar. - Inserir o conector já com os fios colocados dentro do alicate crimpador, e pressionar até o final. - Após a crimpagem dos dois lados, use um testador de cabo‎s para se certificar de que os 8 fios estão funcionando bem. A codificação T568A é um padrão de cabeamento, também conhecido como patchcable, que tem a seguinte sequência de cores: Fiação com RJ-45 (T568A). Pino; Par; Fio; Cor. 1; 2; 1; branco/verde. 2; 2; 2; verde. 3; 3; 1; branco/laranja. 4; 1; 2; azul. 5; 1; 1; branco/azul. 6; 3; 2; laranja. 7; 4; 1; branco/castanho. 8; 4; 2; castanho. T568B é um padrão de cabeamento, que possui a seguinte seqüência de cores: Fiação com RJ-45 (T568B). Pino; Par; Fio; Cor. 1; 2; 1; branco/laranja. 2; 2; 2; laranja. 3; 3; 1; branco/verde. 4; 1; 2; azul. 5; 1; 1; branco/azul. 6; 3; 2; verde. 7; 4; 1; branco/castanho. 8; 4; 2; castanho. OBS: Se um cabo for fabricado com ambas as pontas em T568A ou ambas as pontas em T568B, ele será um cabo direto. Se fabricado com uma ponta A e outra ponta B, será um cabo crossover (e vice-versa). Cabo Crossover Um cabo crossover, também conhecido como cabo direto, é um cabo de rede par trançado que permite a ligação de 2 (dois) computadores pelas respectivas placas de rede sem a necessidade de um concentrador (Hub ou Switch) ou a ligação de modems. A alteração dos padrões das pinagens dos conectores RJ45 dos cabos torna possível a configuração de cabo crossover. A ligação é feita com um cabo de par trançado onde tem-se: em uma ponta o padrão T568A, e em outra o padrão T568B (utilizado também com modems ADSL). Ligação dos fios Pino; Par 568A; Par 568B; Fio; Cor 568A Color; Cor 568B. 1; 3; 2; tip; branco/verde; branco/laranja. 2; 3; 2; ring; verde; laranja. 3; 2; 3; tip; branco/laranja; branco/verde. 4; 1; 1; ring; azul; azul. 5; 1; 1; tip; branco/azul; branco/azul. 6; 2; 3; ring; laranja; verde. 7; 4; 4; tip; branco/castanho; branco/castanho. 8; 4; 4; ring; castanho; castanho. Note que a única diferença entre as normas TIA-568A e TIA-568B é a da troca dos pares 2 e 3 (laranja e verde).

Palavras-chave: Cabos De Rede ¦ Crimpagem De Cabos ¦ Rede ¦ Crossover ¦ Conector Rj 45

Autor: Carlos Júlio