+

RB 433/3 CARD

Bateria 45 amp min

Fusil de 3 amp

Diodo 5 amp

Conector(plug)para conectar  na RB:positivo por dentro

Obs:a bateria terá de ser no mínimo 45 amperes devido ao consumo de 2,10 amperes hora,sendo que em um dia(24 h) o consumo é de50,10 amp,sendo assim sua bateria de 45 amp agüentara 21,42 horas caso tenho necessidade de um tempo maior de autonomia,coloque uma bateria maior.

-

CARREGADOR MINIMO 5 AMPERES

Cabo PP 2*2,5 mm,este cabo vai levar energia da bateria ate a RB

O fusil e o diodo são para proteção de inversão de polaridade.

O cabo PP usamos 2*2,5 para menor perca de corrente ao longo do mesmo.

Temos rb com 40 metros de altura e funcionando normalmente.

Duvidas :

34 9963 3016

carlosradiom@terra.com.br