Manual de Configuração Simplificado

Airaya

CSA - 29/11/05 - 1/11

1 - Leds Indicadores e reset

• Power Led - indica que o rádio tem alimentação (energia elétrica), está ligado

• 5GHz Led - Indica que a bridge está operando a 5 GHz. Esse led pisca com velocidade

variada, dependendo da taxa de transferência

• 2,4 GHz Led - Indica operação em 2,4 GHz

• 10 M Led - Indica que a interface de rede ethernet está conectada e operando a

10 Mbps

• 100 M Led - Indica que a interface de rede ethernet está conectada e operando a

100 Mbps (fast ethernet)

• Botão de reset - Pressionando esse botão por mais de 4 segundos, o rádio volta

as configurações de fábrica. É necessário desligar e ligar o equipamento para as

novas configurações valerem.

2 - Configurando o rádio

A bridge vem de fábrica com o ip 192.168.1.70. Para acessar o rádio você deve con-

figurar um computador com um ip dessa rede, 192.168.1.10, por exemplo, e acessar

o rádio com o browser de sua preferência.

E depois logar, usando usuário e senha "Airaya".

CSA - 29/11/05 - 2/11

A tela de configuração do rádio vai abrir:

2.1 - Configurando a rede

2.1.2 - Colocando macs na "Autorization list"

Todas as bridges que se comunicam requerem listas recíprocas de autorizações

(macs), para se comunicar. Isso é feito na aba "Wireless Grid"

CSA - 29/11/05 - 3/11

Para incluir uma nova bridge, basta incluir seu mac no campo "Bridge MAC Address",

e uma identificação (um nome, para facilitar), no campo "Location Identifier". Depois é

só pressionar o botão "Add New"

Se a bridge for uma base station (centro de célula), pressionar "REBOOT" ao fim do

processo.

Para remover uma bridge, é só pressionar o botão "Delete" que aparece ao lado de

cada uma.

CSA - 29/11/05 - 4/11

2.2 - Configurando a Rede

Primeiro, deve ser selecionada a aba "Network Settings". A tela abaixo vai ser exibida.

Depois, deve se alimentar os campos com o ip, máscara e gateway da rede. Feito

isso, pressionar "Update" para salvar os valores, e "REBOOT" para eles começarem a

valer.

3 - Configurando o rádio

Selecionar a aba "Radio Settings". Vai aparecer a tela abaixo:

CSA - 29/11/05 - 5/11

Nessa tela, alimentar o ID da rede (WirelessGRID ID), com 32 caracteres no máximo,

que serve como identificação da rede. Todas as bridges na mesma rede devem ter o

mesmo WirelessGRID ID.

Informar o Country Code (Código de País). O melhor nesse campo é selecionar

"OPEN - NA", o que libera todos os canais do rádio.

Selecionar o "Wireless Mode" (Banda por canal). Quanto maior a banda por canal,

maior será a taxa de transferência, mas menos canais estarão disponíveis. Em geral,

quanto maior for esse número, melhor. Depois de selecionar o valor desejado, pressionar

"Update".

Selecionar a "Radio Frequancy" - Freqüência de operação. Normalmente freqüências

maiores funcionam melhor.

Selecionar a "Data Rate" - Taxa de transferência (dependente do "Wireless Mode" escolhido).

Selecionar o "Transmit Power" - Potência de saída.

Resumindo:

Após cada atualização de valor, pressionar "Update".

1. Alimentar a WirelessGRID ID - ID da rede

2. Selecionar o Country Code - Código do Pais

3. Selecionar o Wireless Mode - Banda por canal

4. Selecionar a Radio Frequency - Freqüência de operação

5. Selecionar a Data Rate - Taxa de transferência

6. Selecionar a Transmit Output Power - Potência de saída

7. Pressionar "Reboot"

CSA - 29/11/05 - 6/11

4 - Configuração de Administração

A tela de administração serve para configurar o username e senha de administração e

outros dados como hostname (Unique Name)

Administrator User Name - username do administrador. O default é Airaya. É recomendável

mudar esse valor, por questão de segurança.

Administrator Password - Senha do administrador - O default é Airaya.

Unique Name - Nome do rádio - hostname

Statistics Update Interval - É o intervalo entre a atualização de valores estatísticos da

bridge. O padrão é 5 s.

Factory Defaults - Pressionando esse botão, os valores default são alimendados.

Resumindo - Para trocar username e seha de administrador:

1. Alterar o "Administrator User Name"

2. Trocar a "Administrator Password"

3. Pressionar "Update"

4. Pressionar "Reboot"

Utilizar processo similar para os demais valores.

CSA - 29/11/05 - 7/11

5 - Segurança - WEP

Selecionar a aba "Security". A tela abaixo vai aparecer:

Encryption Type -Tipo de criptografia - o default é "Auto", mas você pode selecionar:

WEP - Escolher 64 bits (10 caracteres Hex), 128 bits (26 caracteres Hex) e 152 bits

(32 caracteres Hex).

AES/WPA2 - Entrar com a chave - 26 caracteres Hex

TKIP - Troca a chave a partir da chave inicial escolhida no WPA de tempos em tempos.

É um processo automático que não requer intervenção do usuário.

Key Update Interval - Tempo para troca de chave - por default, é desabilitado ( 0 ),

mas pode ter qualquer valor menor que 15.

Resumindo, para habilitar criptografia nos dados:

1. Selecione uma "Encryption Type" (AES ou WEP). AES é a melhor.

2. Trocar o Status para "Enable", para ativar a criptografia

3. Pressione "Update"

4. Pressione "Reboot"

CSA - 29/11/05 - 8/11

Encryption Key Manager (Gerenciador de chaves de criptografia)

Pre-Shared Key Configuração - Chave de criptografia pré-compartilhada. Todas as

bridges da rede devem ter a mesma pre-shared key.

Key Entry Method - Método de entrada de chave - Você pode usar dígitos hexadecimais

ou texto para entrar a chave. Selecione "Key Length" para ver os tamanhos para

cada tipo de chave.

Default Share Key - Chave de criptografia default - selecionar a que desejar.

Encryption Key - Entrar até quatro chaves de criptografia.

Key Length - Seleciona o tamanho da chave pré-compartilhada.

Resumo - usando pre-shared key no Key manager:

1. Selecionar "Key Entry Method" - hexadecimal ou texto

2. Selecionar uma "Default Shared Key"

3. Entrar com até quatro Encryption Keys compartilhadas

4. Especificar o "Encryption Key Length"

5. Pressionar "Update"

6. Pressionar "Reboot"

CSA - 29/11/05 - 9/11

6 - Alinhamento da antena e monitoramento

6.1 - Para abrir o sistema de monitoramento de sinal, siga os passos abaixo:

1. Ligar a bridge e aguardar 20 segundos, aproximadamente

2. Abrir o telnet para o ip da bridge, na porta 3000

3. Entrar com o username e senha do administrador do rádio

4. Entrar com o MAC da outra bridge para onde se quer verificar o alinhamento e

pressionar Enter. Uma tela similar a seguinte vai aparecer:

Para garantir haverá tráfego, deixar um ping rodando para o outro rádio durante

o teste.

Em cada linha, os primeiros 20 valores representam as medidas, e o 21º

representa a média. O melhor alinhamento é obtido com a média mais

alta, nas duas pontas (nos dois rádios). Valores típicos de média ficam

entre entre 18 e 40. Quando é feito um "bench test" os valores podem

ser maiores, mas não são representativos.

CSA - 29/11/05 - 10/11

6.2 - Procedimento para Alinhamento

Ponta A (- /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ -) Ponta B

. Iniciar o programa de monitoramento na Ponta A. Ele vai informar o sinal enviado

pela Ponta B.

. Usando um celular, rádio ou qualquer outro meio de comunicação, informar ao

operador da Ponta B para iniciar o processo de ajuste vertical e horizontal da

antena B, até que seja obtida a maior média no programa de monitoramento. A

sensibilidade do alinhamento é inferior a 20' (20 segundos, ou seja, 1/3 º). Fixar a

antena no ponto de maior média de sinal - verificar se o processo de fixação não

modificou o alinhamento.

. Repetir o processo na Ponta B.

Nota: Se houver comunicação entre os pontos A e B, o processo pode ficar mais fácil,

porque cada operador terá acesso on-line ao resultado do alinhamento na outra

ponta (telnet para ela).

CSA - 29/11/05 - 11/11