1. Preparação do cabo .

1a - Coloque sobre o cabo a porca, o O'Ring e o anel travador (nesta seqüência).

1b - Prepare o cabo conforme a figura acima.

1c - Abra a trança sobre o anel travador e retire a fita aluminizada (só p/ RGC).

1d - Coloque o anel prensador sobre o isolante do cabo. Empurre-o bem.

1e - O isolante do cabo ficará rente ao anel prensador.

1f - Acerte o comprimento exposto do condutor interno do cabo para 7 mm.

,

2. Soldagem do condutor interno.

2a - Solde o condutor interno do conector sobre o condutor interno do cabo.

2b - Retire eventuais excessos de estanho e verifique se a soldagem ficou firme.

,

3.Montagem Final.

3a - Corte a trança para que ela não ultrapasse os anéis travador / prensador.

3b - Rosqueie  o conjunto frontal sobre a porca até o total travamento.

1. Preparação do cabo .

1a - Coloque sobre o cabo a porca, o O'Ring e o anel travador (nesta seqüência).

1b - Prepare o cabo conforme a figura acima.

1c - Abra a trança sobre o anel travador e retire a fita aluminizada (só p/ RGC).

1d - Coloque o anel prensador sobre o isolante do cabo. Empurre-o bem.

1e - O isolante do cabo ficará rente ao anel prensador.

1f - Acerte o comprimento exposto do condutor interno do cabo para 7 mm.

,

2. Soldagem do condutor interno.

2a - Solde o condutor interno do conector sobre o condutor interno do cabo.

2b - Retire eventuais excessos de estanho e verifique se a soldagem ficou firme.

,

3.Montagem Final.

3a - Corte a trança para que ela não ultrapasse os anéis travador / prensador.

3b - Rosqueie  o conjunto frontal sobre a porca até o total travamento.

1. Preparação do cabo .

1a - Coloque sobre o cabo a porca, o O'Ring e o anel travador (nesta seqüência).

1b - Prepare o cabo conforme a figura acima.

1c - Abra a trança sobre o anel travador e retire a fita aluminizada (só p/ RGC).

1d - Coloque o anel prensador sobre o isolante do cabo. Empurre-o bem.

1e - O isolante do cabo ficará rente ao anel prensador.

1f - Acerte o comprimento exposto do condutor interno do cabo para 7 mm.

,

2. Soldagem do condutor interno.

2a - Solde o condutor interno do conector sobre o condutor interno do cabo.

2b - Retire eventuais excessos de estanho e verifique se a soldagem ficou firme.

,

3.Montagem Final.

3a - Corte a trança para que ela não ultrapasse os anéis travador / prensador.

3b - Rosqueie  o conjunto frontal sobre a porca até o total travamento.

1. Preparação do cabo .

1a - Coloque sobre o cabo a porca, o O'Ring e o anel travador (nesta seqüência).

1b - Prepare o cabo conforme a figura acima.

1c - Abra a trança sobre o anel travador e retire a fita aluminizada (só p/ RGC).

1d - Coloque o anel prensador sobre o isolante do cabo. Empurre-o bem.

1e - O isolante do cabo ficará rente ao anel prensador.

1f - Acerte o comprimento exposto do condutor interno do cabo para 7 mm.

,

2. Soldagem do condutor interno.

2a - Solde o condutor interno do conector sobre o condutor interno do cabo.

2b - Retire eventuais excessos de estanho e verifique se a soldagem ficou firme.

,

3.Montagem Final.

3a - Corte a trança para que ela não ultrapasse os anéis travador / prensador.

3b - Rosqueie  o conjunto frontal sobre a porca até o total travamento.

Instrução de Instalação do Conector

N(m) para RG/RGC58

Ferramentas e materiais recomendados:

Estilete

Lima murça fina

Paquímetro

Ferro de solda

Fio de solda (Estanho)

Tesoura pequena

1 Chave fixa 5/8"

1 Chave fixa 7/16"

N(m) p/ RG/RGC58

C043

OF: XXXXX

AF DATALINK Eqtos. de Telecomunicações Ltda.

Rua  Gibraltar, 314           Santo Amaro

04755-070               São Paulo                        SP

Tel:  55-11-5642-0066     Fax:  55-11-5641-0012

1844-07-2543

Instrução de Instalação do Conector

N(m) para RG/RGC58

Ferramentas e materiais recomendados:

Estilete

Lima murça fina

Paquímetro

Ferro de solda

Fio de solda (Estanho)

Tesoura pequena

1 Chave fixa 5/8"

1 Chave fixa 7/16"

N(m) p/ RG/RGC58

C043

OF: XXXXX

AF DATALINK Eqtos. de Telecomunicações Ltda.

Rua  Gibraltar, 314           Santo Amaro

04755-070               São Paulo                        SP

Tel:  55-11-5642-0066     Fax:  55-11-5641-0012

1844-07-2543

Instrução de Instalação do Conector

N(m) para RG/RGC58

Ferramentas e materiais recomendados:

Estilete

Lima murça fina

Paquímetro

Ferro de solda

Fio de solda (Estanho)

Tesoura pequena

1 Chave fixa 5/8"

1 Chave fixa 7/16"

N(m) p/ RG/RGC58

C043

OF: XXXXX

AF DATALINK Eqtos. de Telecomunicações Ltda.

Rua  Gibraltar, 314           Santo Amaro

04755-070               São Paulo                        SP

Tel:  55-11-5642-0066     Fax:  55-11-5641-0012

1844-07-2543

Instrução de Instalação do Conector

N(m) para RG/RGC58

Ferramentas e materiais recomendados:

Estilete

Lima murça fina

Paquímetro

Ferro de solda

Fio de solda (Estanho)

Tesoura pequena

1 Chave fixa 5/8"

1 Chave fixa 7/16"

N(m) p/ RG/RGC58

C043

OF: XXXXX

AF DATALINK Eqtos. de Telecomunicações Ltda.

Rua  Gibraltar, 314           Santo Amaro

04755-070               São Paulo                        SP

Tel:  55-11-5642-0066     Fax:  55-11-5641-0012

1844-07-2543